Oferta szacunkowa

NAZWA PODMIOTU:

……………………………………….NIP……………………………………………………..

Nawiązując do zapytania przedstawiamy szacunkowy koszt:

Dostawy multisensorycznego zestawu pomiarowego wraz z określeniem terminów realizacji dla poszczególnych komponentów:

1. Skaner LIDAR spełniający co najmniej następujące parametry techniczne:

- horyzont skanowania: minimum 75 stopni,

- liczba pomiarów na sekundę: nie mniej niż 2000000 pomiarów na sekundę,

- maksymalny zakres pomiarowy: 900 m lub wyższy dla naturalnego współczynnika odbicia celu 20%,

- waga: nie większa niż 3 kg,

- wewnętrzna jednostka rejestrująca dane pomiarowe,

- dokładność: 10 mm lub wyższa określona jako stopień zgodności wielkości mierzonej z jej wartością rzeczywistą,

- precyzja: 5 mm lub wyższa rozumiana jako powtarzalność, określona jako stopień w jakim kolejne pomiary dają ten sam wynik,

- możliwość zasilania prądem 18-34 DC,

- wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności nie mniejszej niż 2TB,

- możliwość integracji z jednostką inercjalną o parametrach wskazanych w pkt. 2 poniżej.

2. Jednostka inercjalna INS/GNSS spełniająca co najmniej następujące parametry techniczne:

- dokładność określenia prędkości: nie mniejsza niż 0,005 m/s,

- dokładność określenia kąta PITCH i ROLL: nie mniejsza niż 0,005 stopnia,

- dokładność określenia kąta HEADING: nie mniejsza niż 0,01 stopnia,

- częstotliwość próbkowania: nie mniejsza niż 200Hz,

- możliwość integracji ze skanerem LIDAR o parametrach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

3. Kamera fotogrametryczna średnioformatowa spełniająca co najmniej następujące parametry techniczne:

- rozdzielczość matrycy: nie mniej niż 150 Mpix,

- czas ekspozycji: do 1/2500 s,

- matryca CMOS,

- interfejsy wymiany danych: USB3 i Ethernet 10G,

- możliwość łączenia w układy wielosensorowe,

- możliwość integracji z jednostką inercjalną o parametrach wskazanych w pkt. 2 powyżej.